Mesto Nové Mesto nad Váhom

Všeobecné záväzné nariadenie

Mesta Nové Mesto nad Váhom

č. 2/2001-VZN

o záväznej časti územného plánu zóny

Športová – Stromová v Novom Meste nad Váhom

December  2001

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len MsZ) v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

vydáva

toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len  VZN) mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2001 – VZN, ktorým sa vyhlasuje   záväzná časť územného plánu zóny Športová – Stromová v Novom Meste nad Váhom.

§ 1

Účel a rozsah platnosti nariadenia

VZN mesta  platí pre územie vymedzené:

- z južnej strany ulicou Športová (parc. č. 5202),

- zo západnej strany poľnou cestou (parc. č. 5217),

- zo severnej strany ulicou Stromovou a jej pokračovaním poľnou cestou (parc. č. 5230)  a s rozšírením o výbežok územia dlhý cca 300 m a široký od cca 70 do cca 100 m,

- z východnej strany východnou hranicou parcely č. 3628, 3629 a 5203/3 medzi ulicou Športovou a Stromovou.

VZN platí v čase jeho schválenia do odvolania resp. zrušenia jeho platnosti. Ustanoveniami tohoto VZN nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo stavebného zákona a ďalších právnych predpisov. Ustanovenia tohoto VZN vyplývajú z územného plánu zóny Športová  - Stromová v Novom Meste nad Váhom, ktorý bol schválený na 20. zasadnutí MsZ dňa 13.12.2001 uznesením č. 271/2001-MsZ. Obstaranie a spracovanie územného plánu zóny Športová – Stromová vyplynulo z územného plánu sídelného útvaru mesta Nové Mesto nad Váhom schváleného 23. 6. 1998.

§ 2

Cieľ nariadenia

Cieľom nariadenia je

- účelné využívanie územia pri zmene jeho doterajšej funkcie – záhrady a orná pôda, na funkciu obytnú,

- regulácia činností v území, najmä stavebnej činnosti tak, aby záujmy vlastníkov a užívateľov nehnuteľností, občanov, fyzických aj právnických osôb, mesta a štátu, neboli vo vzájomnom rozpore,

- vytvárať zdravé obytné prostredie pri zohľadnení požiadaviek na celkovú kvalitu životného prostredia a najmä zachovať a dotvárať v území prvky dôležité z hľadiska začlenenia obytnej zástavby do krajiny.

§ 3

Vymedzenie pojmov – charakteristika hlavných regulačných prvkov

- Zóna Športová – Stromová je časť územia zaradená do zastavaného územia mesta s obytnou funkciou.

- Obytnej funkcii slúžia bytové domy s podstavanou občianskou vybavenosťou a rodinné domy, ktoré môžu byť doplnené o funkcie, ktoré nenarušujú obytnú funkciu.

- Hranica umiestnenia stavby vymedzuje tú časť pozemku na ktorú je možné umiestniť zastavanú plochu nadzemných a podzemných podlaží stavby.

- Zastavaná plocha stavby je pôdorysný priemet nadzemných a podzemných podlaží.

- Stavebná čiara je línia, ktorej sa musí dotýkať pôdorysný obrys druhého nadzemného podlažia stavby s toleranciou 0.25 m a prvé nadzemné podlažie môže od stavebnej čiary odstúpiť smerom dnu.  Pri jednopodlažnej stavbe sa stavebnej čiary musí dotýkať pôdorysný obrys prvého nadzemného podlažia. Stavebnú čiaru môžu prekročiť len balkóny, markízy a rímsy.

- Strešné podlažie je podlažie, ktorého pôdorysný obrys ustupuje min. o 3 m smerom dnu oproti obrysu zastavanej plochy zo strany ulice alebo oboch ulíc ak ide o pozemok pri križovatke dvoch ulíc.

- Interakčná líniová zeleň poľnohospodárskej krajiny je pás územia so stromovou a krovitou zeleňou s  vymedzeným sortimentom drevín.

- Okrasná časť záhrady je časť záhrady pozdĺž ulice s regulovanou možnosťou uplatnenia drevín.

§ 4

Členenie územia

Územie zóny je rozčlenené na územie

- so zástavbou bytových domov pri križovaní komunikácie „A“ a „C“,

- so zástavbou rodinných domov, ktoré tvorí podstatnú časť celej zóny,

- so zástavbou ponechanej občianskej vybavenosti na juhozápadnom okraji územia,

§ 5

Regulatívy a limity využitia územia

- Vo vymedzenom území zóny budú umiestnené

- dva bytové domy spolu s 30 bytmi a s možnosťou občianskej vybavenosti v parteri,

- stoštrnásť novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov na samostatných pozemkoch,

- komunikácie a technické vybavenie pre obsluhu obytných domov.

- V rodinných domoch môžu byť okrem plôch určených pre bývanie umiestnené doplnkové funkcie, ktoré svojim charakterom a s rozsahom do 10 % úžitkovej plochy domu nenarušujú obytné prostredie, napríklad nevýrobné pracoviská (kancelárie, služby). Pre návštevníkov pracovísk, resp. zamestnancov budú vyhradené parkoviská na vlastnom pozemku rodinného domu. Prevádzky v rodinných domoch nebudú označené reklamnými panelmi, prípustné sú len informačné tabuľky – menovky.

- Bytové domy budú mať štyri nadzemné podlažia a budú mať na vlastnom pozemku odstavné stojiská v min. rozsahu  1 stojisko na 1 byt.

- Rodinné domy budú mať dve nadzemné podlažia s možnosťou ustúpeného strešného podlažia o výmere max. 33 % zo zastavanej plochy. Strešné podlažie bude ustúpené smerom dnu od stavebnej čiary zo strany ulice resp. oboch ulíc min. o 3 m. Rímsa alebo atika druhého nadzemného podlažia neprekročí výšku 7 m nad priemernou výškou upraveného terénu predzáhradky.

- Na pozemku rodinného domu môže byť  200 m2  plôch zastavaných nadzemnými objektmi a 96 m2 spevnených plôch. Plocha zastavaná nadzemnými objektmi môže byť zväčšená max. o 20 m2 za podmienky, že o túto plochu bude znížená zastavaná plocha spevnených plôch. Ostatné plochy budú ozelenené. Úžitková časť záhrady môže byť umiestnená iba v polohe odvrátenej od ulice (za domom).

- Objekty budú zastrešené strechou alebo

- rovnou, resp. so spádom do 3 % a s odvodnením  vo vnútri pôdorysnej plochy,  alebo

- šikmou (stanovou alebo valbovou, tzn. bez štítovej steny) so sklonom do 25 %, alebo

- zakrivenou s max. prevýšením 2 m nad atikou príp. rímsou.

- Predzáhradky rodinných domov a pozemky bytových domov pozdĺž komunikácie „O“, „C“ a „R“ budú upravené ako interakčná líniová zeleň poľnohospodárskej krajiny pozostávajúca zo stromovej etáže o výške kmeňa 2 – 2.5 m s celkovou výškou v čase výsadby 3 – 3.5 m a krovitej etáže s výškou 0.5 – 3.5 m, ktoré spolu vytvoria súvislú zapojenú hmotu. Z druhovej skladby drevín budú použité tie, ktoré sa v území prirodzene vyskytujú. Ihličnaté  dreviny ako aj odvodené druhy sú v stromovej etáži neprípustné. V krovinách môžu byť ihličnany a stálozelené druhy drevín zastúpené max. do 20 %. Neprípustné sú strihané živé ploty. Výsadba stromov bude 1.5 m od hranice pozemku, spon medzi výsadbou 5 – 7 m.

- Predzáhradky rodinných domov pozdĺž ostatných ulíc, budú upravené s použitím drevín pôvodnej vegetácie s možnosťou rôznorodejšej skladby druhov s vylúčením ihličnanov, s výnimkou 20 %-ného zastúpenia v krovinách. Nie je nutné zachovať pravidelný spon výsadby.

- Oplotenie pozemkov bude priehľadné s možnosťou použitia pletiva, kovu alebo dreva. Výška oplotenia max. 1.8 m. Murované a betónové konštrukcie môžu byť použité len na sokel do výšky 30 cm, na krytie nádoby na odpad a na krytie uzáverov a meracích zariadení technických sietí.

- Vjazdy na pozemky rodinných domov sú možné v mieste označenia v komplexnom návrhu. Vjazd do garáže môže byť od 0.5 m pod úrovňou, do 0.2 m nad úrovňou priľahlej komunikácie. Vstup do domu môže byť max. 0.5 m nad úrovňou priľahlej komunikácie.

- Súčasťou schvaľovacej dokumentácie v stavebnom konaní pri stavbách na jednotlivých pozemkoch pre stavby obytných domov, komunikácií a ostatných pozemkov súkromných vlastníkov a mesta bude plán výsadby zelene, dokazujúci súlad s územným plánom.

- Grafická časť ÚPN – výkres č. 1 „Komplexný urbanistický návrh“ je záväzná.

§ 6

Zásady riešenia dopravy

Obytná zóna je na dopravný systém mesta napojená trasou ulice Športová (A) a Stromová (H) a ich vzájomným prepojením trasou C. Kategória komunikácií je v trase A – MO 8/50 a trasách H a C – MO 8/40. Po uvedenej trase bude možné viesť linku MHD, zastávky sú navrhnuté v mieste pripojenia trasy C na trasu H. Bytové domy sú sprístupnené z trasy „A“. Funkciou ostatných komunikácií je sprístupnenie rodinných domov. Všetky komunikácie sú obojsmerné. Komunikácie B, J, O, P, R budú vybudované s parametrami kategórie MO 7/40 red., komunikácie M a N v kategórii MO 7/30, a komunikácie E, F, G, K, L v kategórii MO 5/30.

Pozdĺž všetkých komunikácií budú obojstranne vedené chodníky š = 1.25 m, s výnimkou komunikácie O, kde je chodník jednostranný a trasy A, kde je na južnej strane na miesto chodníka cyklistická komunikácia.

Komunikácie B, J, R, M, N, E, F, G, K, L možno v následnej projektovej dokumentácii riešiť ako ukľudnené komunikácie, v jednej výškovej úrovni s pevnými prekážkami pre zamedzenie vyššej rýchlosti vozidiel.

§ 7

Zásady riešenia technickej infraštruktúry

- Zásobovanie pitnou vodou bude z I. tlakového pásma s výnimkou severnej polovice ulice „R“, ktorá bude zásobovaná z II. tlakového pásma spoločne s perspektívnou výstavbou v lokalite č. 95, severne od Stromovej ulice. Alternatívne bude možné zásobovanie domov pri severnej časti ulice „R“  vybudovaním automatickej stanice na zvýšenie tlaku.

- Odkanalizovanie zóny zahŕňa aj zachytenie návalových dažďových vôd zo svahovitého terénu severne za hranicou zóny. Dažďové aj splaškové vody budú odvedené zberačom „H“ do ČOV.

- Zásobovanie plynom bude navrhovanou zásobovacou sieťou napojenou na nadradenú trasu v smere Športovej ulice.

- Zásobovanie elektrickou energiou bude realizované z dvoch novovybudovaných distribučných transformačných staníc.

- Všetky navrhované komunikácie budú vybavené verejným osvetlením.

- Telefonizácia územia bude zabezpečená pripojeným káblom cez ulice Lesnícka,  Tematínska, Športová.

- Jestvujúce vzdušné vedenie 22 kV linka č. 208 bude preložené mimo riešené územie v rámci osobitného územného konania a  bude využité pre napojenie novovybudovaných trafostaníc.

§ 8

Podmienky pre stavebné konanie

Územný plán zóny Športová – Stromová nahrádza pre všetky stavby územné konanie.

§ 9

Verejnoprospešné stavby

Za verejnoprospešné stavby vymedzuje územný plán zóny stavby, slúžiace pre zabezpečenie prevádzky obytnej funkcie zóny.

- Komunikácie

- Trasa „A“ 	-  parcela č. 5202.

- Trasa „C“	-  parcela č. 5207, dotknuté parcely 5208, 5206/2, 5205/2, 5203/2.

- Trasa „H“ 	-  parcela č. 5200, 5306, dotknuté parcely 5307, 5206/2, 5206/1, 5201.

- Trasa „O“	-  parcela č. 5217, dotknuté parcely č. 5216, 5215, 5214, 5212.

- Trasa „P“	-  parcela č. 5216, 5208

- Trasa „N“ 	-  parcela č. 5208,  dotknutá parcela č. 5209

- Trasy „M“, „K“, „L“ – parcela č. 5208

- Trasa „E“ 	-  parcela č. 5203/2

- Trasa „F“ 	-  parcela č. 5205/2, 5204

- Trasa „G“ 	-  parcela č. 5206/2

- Trasa „B“ 	-  parcely č. 5203/1, 5205/1, 5206/1, 5206/3, 5205/3, 5203/3

- Trasa „J“	-  parcela č.  5201

- Trasa „R“       -  parcely č. 5200, 5306, 5305, 5303, 5233

- prepojovací chodník pre peších – parcela č. 5206/1

- Technická infraštruktúra

Transformačné stanice  - parcela č. 5203/2 a parcela č. 5208.

§ 10

Uloženie územného plánu

Územný plán zóny Športová – Stromová v Novom Meste nad Váhom je uložený na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom a na Okresnom úrade – odbor životného prostredia v Novom Meste nad Váhom.

§ 11

Toto VZN bolo schválené na 20. zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 13.12.2001 uznesením č. 272/2001-MsZ a  nadobúda účinnosť dňa 29.12.2001.

Ing. Jozef Trstenský

primátor mesta