Nové Mesto nad Váhom, 29.4.2020

Vec:   Výzva na predloženie ponuky

###### Mesto Nové Mesto nad Váhom ako verejný obstarávateľ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Vás vyzýva  o predloženie ponuky na  zákazku s nízkou hodnotou na rekonštrukciu ihriska na Základnej škole na ulici Odborárskej v Novom Meste nad Váhom o celkovej výmere 1530 m2.

Jedná sa o zhotovenie ihriska  v areáli ZŠ Odborárska vo vnútri oválu bežeckej dráhy o rozmeroch 45x30 m.

A to zaistením bežeckej dráhy pred poškodením a zachovaním parkových obrubníkov na vnútornej strane bežeckej dráhy

Popis prác

-	odstránenie ornice v hr. 15 cm v ploche 34,015x46 m s odvozom na skládku

-	Výkopy pre ihrisko v ploche 46x34,015 m v hr. 15 cm s odvozom na skládku

-	Zhotovenie podkladu zo štrkodrte v hr. 70 mm so zhutnením v ploche 46x34,015 m

-	Osadenie a dodávka  parkových obrubníkov  po stranách celková dĺžka 68 m

-	Podklad zo štrkodrte fr. 32-63 mm hr. 120 mm so zhutnením

-	Podklad zo štrkodrte fr. 8-16 mm hr. 50 mm so zhutnením

-	Podklad zo štrkodrte fr. 4-8 mm hr. 30 mm so zhutnením

-	Podklad zo štrkodrte fr. 0-4 hr, 30 mm so zhutnením

-	Montáž a dodávka  umelého trávnika III. generácie hrúbky 40mm so vsypom  kremičitým pieskom, s gumovým granulátom a s čiarovaním

Ihrisko bude oplotené zo štyroch strán , na oceľových stĺpoch a sieť oko 45x45mm hr.  materiálu 6mm.

Do celkovej ceny treba započítať všetky práce súvisiace s prácami na uvedenej stavbe.

V prípade potreby obhliadky alebo objasnenia technických podmienok môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. Armády, Ing. Miroslav Hikel, oddelenie výstavby, č.t. 032/ 7402305, e-mail: hikel@nove-mesto.sk

Predpokladaná hodnota zákazky:

100 000,-€ bez DPH

Predloženie ponuky:

Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuky požadujeme zaslať elektronicky na adresu  hikel@nove-mesto.sk

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR  .

V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom.

Požiadavky verejného obstarávateľa na doklady

Doklad o oprávnení podnikať, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača vykonávať požadované práce:

- aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba-   podnikateľ a príspevková organizácia – podnikateľ),

- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba- podnikateľ, fyzická osoba- podnikateľ zapísaná v obchodnom registri)

- iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov,

Technická spôsobilosť preukázaná:

- predložením certifikátu alebo atestu odpovedajúcim športovo- technickým kritériám povrchov podľa STN EN 14877 a zabudovaným zariadení ihrísk

-      kalkulácia navrhovanej ceny

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom:  12.5.2020 o 10:00 hod.

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať, meniť alebo dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých pravopisných , formálnych chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri spracovaní ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.

Podmienky financovania:

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr , a to v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou vyhodnotí verejný obstarávateľ  ako úspešnú . Ostatným  uchádzačom bude oznámené , že v procese verejného obstarávania neuspeli.

Realizácia prác:                            18.5.2020- 10.7.2020

S pozdravom

–––––––––––––––––––––––

Ing. Jozef Trstenský

primátor mesta

Príloha: výkaz -výmer